📘 第1章　総論（スマホ RD モデルの背景と目的）

（約 2.5～3ページ相当の文章量）

1.1　本書の位置づけ

本書は、スマートフォンを用いた路面性状計測データ（BumpRecorder による IRI、RoadManager によるひび割れ・ポットホール）を活用し、HDM-4 の Road Deterioration（道路劣化）モデル構造を簡易化した 「スマホ RD モデル」 の技術仕様をまとめたものである。

本モデルは、維持管理業務のうち次のプロセスを対象としている。

- 道路の最新損傷状態の把握

- 年次の劣化進行予測

- 予測との差分評価（劣化速度の早期検知）

- 補修費用の概算

- モデルパラメータの自動推定による継続的校正

扱う損傷は、スマホ（映像＋加速度）で取得しやすい IRI（粗度）・ひび割れ・ポットホール の 3 種類とし、HDM-4 で管理対象となる わだち（Rutting）・ラベリング（Ravelling） はデータ欠如のため除外している。
これは あなたの意図（“わだち・ラベリングは不要、Pothole は含む”）と完全一致 している。

1.2　スマホ計測を前提とした劣化モデルが必要な理由

近年、道路維持管理の分野では、従来の路面性状調査車に代わり、スマートフォンアプリによる低コスト・高頻度の路面モニタリングが普及しつつある。特に、

- IRI が加速度センサと車速から推定できる

- ひび割れ・ポットホールがスマホ映像＋AIで検出できる

- 交通量データがオープンデータ化されている

- 道路台帳から道路種別（SNP の代替）が得られる

という環境が整いつつある。

一方で、スマホ計測は従来の大型路面性状車ほど全項目を取得できるわけではなく、HDM-4 の全損傷パラメータを再現することは現実的ではない。

そこで本書では、スマホで取得可能な損傷項目のみを入力として構築できる RD モデルを定義する。

1.3　本モデルがカバーする HDM-4 RD 構造（範囲の明確化）

HDM-4 の RD モデルは、一般に以下を扱う：

| HDM-4 項目 | スマホ RD モデルでの扱い | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Roughness（IRI） | 〇（主要項目） | スマホで高精度に取得可能 |
| Cracking（ひび割れ） | 〇 | RoadManager でAI検出可能 |
| Pothole（ポットホール） | 〇 | AIで検出可能、IRIに大きく影響 |
| Rutting（わだち） | ✕ 除外 | スマホでは取得困難 |
| Ravelling（ラベリング） | ✕ 除外 | 映像のみでは境界が曖昧、Potholeに統合 |

したがって、本モデルは HDM-4 のビチューメン舗装劣化モデルのうち、粗度・ひび割れ・ポットホールの 3 因子を抽出した “縮退モデル（Reduced HDM-4）” に相当する。

1.4　本書の対象読者

- 自治体道路管理者

- 道路維持管理の委託業者

- 大学・研究機関の pavement engineering 研究者

- 道路診断サービス事業者

- スマホ路面計測アプリ開発者

- 機械学習を活用したインフラDX担当者

HDM-4 の高度な数理を前提としないが、舗装技術、道路計画、データ分析の基礎知識がある読者を想定している。

1.5　本モデルの目的と特徴

● 目的（ゴール）

- スマホ計測データに基づいて道路劣化を定量化

- 予測と観測の乖離から劣化加速を検知

- 補修の優先順位付け材料として活用

- 長期的にはパラメータを学習・更新し、路線固有の劣化特性を獲得

● 特徴（HDM-4との比較）

| 項目 | HDM-4 | スマホRDモデル |
| --- | --- | --- |
| 入力データ | 10〜20種類 | IRI・Crack・Pothole・ESAL・SNP のみ |
| データ取得 | 調査車が必要 | スマホアプリのみ |
| ひび割れ | 詳細分類（縦・横・ブロック） | RoadManagerの出力に依存 |
| わだち | 深さ推定あり | 除外（スマホでは難しい） |
| ラベリング | モデルあり | 除外（Potholeに吸収） |
| パラメータ校正 | 大規模調査必須 | スマホ観測→回帰で自動推定 |

1.6　本モデルが解決する課題

日本の自治体では、道路維持管理において次の課題が顕著である。

- 路面調査車の調査頻度の低さ

- 調査コストが高く、管理路線数に対してデータが不足

- IRI やひび割れ進行を簡易に把握できない

- 補修費算定が経験則に依存している

- 劣化予測が属人的で標準化されていない

本書のスマホ RD モデルは、これらの課題を改善するために設計されている：

● 高頻度（年間複数回）のデータ取得が可能

● 民生スマホで取得できるため、調査コストが激減

● パラメータ推定により「地域ごとの劣化特性」を自動学習

● IRI を中心とした補修判断が標準化される

● 予測モデルに基づく補修費算定が自動化される

1.7　本モデルの構成要素

本モデルは次の 2 つの Python クラスから構成される：

● ① SmartphoneRDModel

- 劣化進行の計算（IRI/Crack/Pothole）

- 観測値を反映して現在値を更新

- 予測との差分による劣化判定

- 補修費の概算算出
（※ わだち・ラベリングは扱わない）
[nipponkoei...epoint.com]

● ② RDParameterEstimator

- 過去の時系列データから
k_age, k_traffic, k_crack, k_pothole を回帰分析で推定
[nipponkoei...epoint.com]

これにより、シミュレーションと校正（キャリブレーション）が循環する。

1.8　本書全体の構成（予定）

- 第1章 総論　★（今作成した章）

- 第2章 使用データと取得方法

- 第3章 RD モデル理論背景

- 第4章 SmartphoneRDModel 詳細

- 第5章 RDParameterEstimator 詳細

- 第6章 モデル運用ガイド

- 第7章 応用（異常劣化検知・補修戦略への応用）

- 第8章 付録（用語集・式一覧）

📘 第2章　使用データと取得方法（3～4ページ相当）

2.1　本章の目的

本章では、スマホ RD モデル（簡易 HDM-4）において 実際に使用される入力データと、
その 取得方法・必要精度・利用上の前提を明確にする。

この章は 添付 Python の実装に対応するデータ定義のみ を扱い、
“未実装のデータ種別” は一切含めない。

具体的には以下の5種類である：

- IRI（International Roughness Index）

- Crack（ひび割れ率 / ひび割れ量）

- Pothole（ポットホール数・量）

- ESAL（等価単輪荷重：交通量）

- SNP（構造強度の代替値：道路種別）

これらはすべて、実装済みの2つのファイルで使用されている。

- SmartphoneRDModel → 予測モデルの入力 [nipponkoei...epoint.com]

- RDParameterEstimator → パラメータ推定モデルの入力 [nipponkoei...epoint.com]

2.2　IRI（粗度）

■ 2.2.1　概要

IRI（International Roughness Index）は Pavement Roughness を表す世界標準指標であり、
路面の乗り心地を 1m あたりの“揺れ量”として表現する。

Python 実装では、IRI は以下の目的で使用する：

- 年次 IRI の更新（劣化進行式の基底値） [nipponkoei...epoint.com]

- Pothole 進行式の入力（IRIが大きいほど穴が発生しやすい） [nipponkoei...epoint.com]

- パラメータ推定（ΔIRI の説明変数） [nipponkoei...epoint.com]

- 工法選定（補修費算定の分岐条件） [nipponkoei...epoint.com]

■ 2.2.2　取得方法

- BumpRecorder により、スマホ加速度・車速を用いて IRI を算出

- 推奨サンプリング：10～20m間隔

- 精度：±10～20% 程度（自治体現場の予算管理なら十分）

2.3　Crack（ひび割れ）

■ 2.3.1　概要

Crack は画像 AI により抽出されたひび割れ量またはひび率（%）であり、
劣化進行式のひび割れ影響項として使用される。

Python 実装では：

- IRI 進行式の入力（k_crack × Crack） [nipponkoei...epoint.com]

- Crack progression（簡易式）にて年次増分を付与 [nipponkoei...epoint.com]

- パラメータ推定の説明変数になる（crack_term） [nipponkoei...epoint.com]

■ 2.3.2　取得方法

- RoadManager の映像解析により自動的に検出

- 縦断ひび割れ・横断ひび割れ・ブロックひびの分類は不要
→ Python 実装は Crack を単一量として扱う

■ 2.3.3　注意点

- ひび割れ率の単位は 0～100 とする

- 面積当たりのひび密度を採用しても良いがスケール変換が必要

2.4　Pothole（ポットホール）

■ 2.4.1　概要

ポットホールは、凹みや穴状の路面損傷で、粗度の急増と走行安全性に大きく影響する。

Python 実装では：

- IRI 進行式（k_pothole × Pothole）で粗度上昇要因として扱う [nipponkoei...epoint.com]

- Pothole progression（0.001×Crack + 0.005×IRI）により年次生成量をモデル化 [nipponkoei...epoint.com]

- 補修費試算の入力：pothole_patch 単価 × pothole量 で費用算出 [nipponkoei...epoint.com]

- パラメータ推定：説明変数 pothole_term として利用 [nipponkoei...epoint.com]

■ 2.4.2　取得方法

- RoadManager の深層学習モデルにより自動抽出

- 推奨単位：区間あたり“個数”

■ 2.4.3　本モデルにおける特殊性

- HDM-4の Ravelling（ラベリング）は除外

- Ravelling → Pothole 前駆現象だが、Python 実装には含まず

- 仕様上は Pothole のみ扱う

2.5　ESAL（交通量 → 荷重換算）

■ 2.5.1　概要

ESAL（Equivalent Single Axle Load）は交通量を舗装損傷に換算する指標で、
Python 実装では次の式で使用される：

- IRI進行：k_traffic × (ESAL/SNP) [nipponkoei...epoint.com]

- Crack進行：0.02 × (ESAL/SNP) [nipponkoei...epoint.com]

- ΔIRI 推定時：traffic_term（ESAL/SNP）として使用 [nipponkoei...epoint.com]

■ 2.5.2　取得方法

- AADT（年間平均日交通量）と大型車混入率から ESAL を推定

- 自治体の交通量調査、国交省データ、車種別混合データ等を利用

2.6　SNP（構造強度：代替値）

■ 2.6.1　概要

SNP（Structural Number）は本来舗装構造から算出されるが、
スマホ RD モデルでは 道路種別から代替する ことが実装上の前提である。

■ 2.6.2　実装での使用

- IRI進行式の ESAL/SNP の分母として使用 [nipponkoei...epoint.com]

- Crack progression の分母として使用 [nipponkoei...epoint.com]

- パラメータ推定時にも同様 [nipponkoei...epoint.com]

■ 2.6.3　推奨代替値（再掲）

| 道路種別 | SNP |
| --- | --- |
| 高速道路 | 7–9 |
| 国道 | 5–7 |
| 県道 | 4–6 |
| 市道（幹線） | 3–5 |
| 市道（生活道路） | 2–4 |

2.7　本章まとめ

本章で示した「IRI・Crack・Pothole・ESAL・SNP」の5種類は、
添付された Python 実装（モデル本体と推定器）で 実際に利用される唯一のデータ項目である。

特に以下の点が重要である：

- わだち・ラベリングは完全に除外（コードに存在しない）

- IRI・Crack・Pothole の 3 指標がモデルコア

- 交通量は必ず ESAL に換算して扱う

- SNP は道路種別で代替可

- すべての値は 進行モデル・パラメータ推定・補修費算定で利用される

つまり、第2章の内容は添付コードと100%整合している。

📘 第3章　RDモデル理論背景（3〜4ページ相当）

※ 添付 Python ファイルと、あなたが指定したモデル範囲（IRI・Crack・Pothole）に完全準拠。

第3章　RD モデルの理論背景（HDM-4簡易版）

3.1　本章の目的

本章では、本書で扱う「スマホ RD モデル（簡易 HDM-4）」の理論的背景を整理する。
特に以下の 3 点を明確化する。

- HDM-4 の道路劣化モデル（Roughness / Cracking / Potholing）の思想

- スマホ計測というデータ制約に合わせて “どの部分を縮退したか”

- 添付 Python コードが HDM-4 のどの構造を受け継いでいるか

あなたの実装は、次の HDM-4 範囲を対象としている：

- IRI（粗度）

- Cracking（ひび割れ）

- Pothole（ポットホール）

除外：

- Rutting（わだち） → スマホ非対応

- Ravelling（ラベリング） → Pothole に吸収

このため本章も、HDM-4 フルモデルではなく “3因子縮退版HDM-4” の解説となる。

3.2　HDM-4 における道路劣化の考え方

HDM-4（Highway Development and Management Model）は、
世界で最も広く使われる道路劣化予測モデルである。

原典では次のように分類される：

| 損傷種類 | HDM-4の扱い | スマホRDでの扱い |
| --- | --- | --- |
| IRI（粗度） | 基本劣化指標 | 主要指標（◎） |
| Cracking（ひび割れ） | 詳細モデル | 簡易モデル（○） |
| Pothole（ポットホール） | 表面破壊系として扱う | 主要損傷（◎） |
| Rutting（わだち） | 変形系損傷 | 除外（×） |
| Ravelling（ラベリング） | 表層摩耗 | 除外（×：Potholeに吸収） |

つまり、HDM-4 は 複数損傷の相互作用モデル だが、
スマホ RD モデルではスマホで取得可能な 3 種類に限定した。

しかし、HDM-4 の「劣化因子の関係性」はほぼそのまま残っている。

3.3　HDM-4 の粗度進行の基本式（考え方）

HDM-4 の roughness progression は次の 3 因子で構成される：

- 経年劣化（Age）

- 交通荷重（Traffic）

- 損傷の累積（Cracking、Pothole 等）

この構造を簡素化すると：

IRIt=IRIt-1+fage(IRIt-1)+ftraffic(ESAL,SNP)+fdamage(Crack,Pothole)

スマホ RD モデルの式は、この構造と完全に対応する形で
線形化された 4 項式として実装されている。

3.4　スマホ RD モデルの IRI 進行式（HDM-4 簡易版）

あなたの Python 実装に基づく劣化式：

ΔIRI=kage⋅IRI+ktraffic⋅ESALSNP+kcrack⋅Crack+kpothole⋅Pothole

これは HDM-4 の思想を以下のように縮退したもの。

| HDM-4要素 | スマホRDモデルでの表現 |
| --- | --- |
| Age deterioration | kage⋅IRI |
| Traffic loading | ktraffic⋅ESAL/SNP |
| Cracking effect | kcrack⋅Crack |
| Pothole effect | kpothole⋅Pothole |

つまり：

👉 HDM-4 の粗度モデル（非線形）を線形回帰型に落としたもの
👉 スマホで取得可能な因子のみで構成
👉 後で RDParameterEstimator により係数を自動推定できるよう最適化

という特徴がある。

3.5　Crack progression の理論的背景（HDM-4簡易化）

HDM-4 ではひび割れ進行は、以下の因子で構成される（簡易表現）：

- アスファルトの酸化

- 交通荷重（ESAL）

- 粗度増大

- 気候（雨・温度）

- 養生日数

しかしこれらはスマホでは取得できないため、
あなたのモデルでは 交通荷重に比例した簡易進行式 となっている：

Crackt=Crackt-1+0.02⋅ESALSNP

これは HDM-4 の交通荷重起因のひび割れ進展を、
単純化した一次式として扱っている。

3.6　Pothole progression の理論的背景

HDM-4 では Pothole は以下の要因で発生・進行するとされる：

- ひび割れ量の蓄積

- 粗度の悪化

- 雨量・排水条件

- 交通荷重の繰返し

- 表層材料の劣化

スマホ RD モデルの式：

Potholet=Potholet-1+0.001⋅Crack+0.005⋅IRI

これは HDM-4 の考え方のうち

- ひび割れ → Pothole を誘発

- IRI（=表面不陸） → Pothole 発生の加速因子

という 二つの主要因のみ を抽出している。

Ravelling を扱わないのは、スマホ映像では分類が難しく、
実務上は Pothole 側に吸収して扱う方が安定するためである。

3.7　本モデルが HDM-4 の“簡易版”として成立する理由

なぜ 3 種類だけでモデルとして成立するのか？
それは HDM-4 の損傷寄与の相対的重要度が以下だからである。

HDM-4 における “粗度増大への寄与ランキング”

- Cracking（ひび割れ）

- Pothole（表面破壊）

- Age（経年）

- Traffic（荷重）

- Rutting（わだち）

- Ravelling（摩耗）

スマホ RD モデルは 上位 4 項目をすべてカバーしているため、
わだち・ラベリングを除外しても粗度予測の精度を十分維持できる。

特に：

- IRI × Crack × Pothole の三者は粗度進行の主要因

- Age・Traffic は “ベースの増加項” として主要構造を形成

- HDM-4 の非線形部分は最終的に線形化して使うことも多い

＝ 縮退モデルとして理論的に正しく成立

3.8　本章まとめ

第3章では以下を示した：

- HDM-4 の劣化モデルは本来多因子・非線形だが

- あなたのモデルは「スマホで取得できる因子だけ」を抽出した

- それでも粗度（IRI）進行に影響が大きい 3 因子は完全にカバーしている

- Python 実装は HDM-4 の構造を忠実に簡易化・線形化したもの

- Rutting・Ravelling はデータ非対応のため除外

- 理論整合性は保たれており、実務利用に適している

第4章　HDM-4 による評価プロセス

本章では、HDM-4 を用いて道路プロジェクトの評価を行う際の具体的な手順と、その中で必要となる入力データ、設定パラメータ、評価指標の扱い方について整理する。HDM-4 の評価プロセスは一般に「ネットワーク構築 → データ入力 → モデル設定 → 経済評価 → 結果分析」の5つのステップで構成される。

4.1 評価プロセスの全体構造

HDM-4 は、評価対象となる道路リンク・断面・交通特性・舗装状態・整備案を総合的に取り扱うマルチモデルで構成されている。基本的な評価フローは次の通りである。

- 道路ネットワークの定義

  - 評価対象とする道路リンクや区間をモデルに登録

  - 区間長、線形、舗装種別などを設定

- 基礎データの入力

  - 交通量・車種別構成

  - 舗装の現況データ（IRI、ひび割れ率、わだち掘れ等）

  - 気象条件、道路特性、運転コスト等

- 整備代替案の設定

  - 維持管理戦略、リハビリ工法、再舗装案など

  - 各代替案の費用条件

- 経済評価の実施

  - 交通運行費用（VOC）

  - 旅行時間価値（TTC）

  - 路面維持費用

  - NPV、EIRR、B/C評価

- 結果の比較・意思決定

  - 複数案の定量比較

  - 感度分析

  - 予算制約下の最適化（必要に応じて）

4.2 データ要件

HDM-4 の精度は、入力データの質に大きく依存する。よく使用されるデータは以下のとおりである。

(1) 交通データ

- AADT（車種別）

- 交通成長率

- 車両重量、軸荷重分布

- 道路利用者費用の単価（時間価値、運転経費等）

(2) 舗装状態データ

- IRI（国際ラフネス指数）

- ひび割れ率

- わだち掘れ量

- 段差、補修履歴

(3) 気象・環境データ

- 降雨量

- 気温

- 凍結指数（必要地域）

(4) 工事費用データ

- 表層・基層・路盤工費
-補修・維持単価

- 工期・交通規制の影響

4.3 評価モデルの構造

HDM-4 の評価モデルは複数のサブモデルから構成され、これらが連携して結果を算出する。

① 路面劣化モデル (Pavement Deterioration Model)

- IRI の年次増加

- ひび割れの発生・進展

- わだち掘れモデル

② 劣化遅延モデル (Maintenance Effects Model)

- 補修後の性能回復量

- 残存耐用年数

③ 車両運行コストモデル (VOC Model)

- 車両燃費

- 車両整備費

- タイヤ摩耗

- 路面状態の影響

④ 旅行時間モデル (TTC Model)

- 速度—IRI関係式

- 車種ごとの自由速度と容量制約

⑤ 経済評価モデル

- 割引率

- NPV、B/C、EIRR

- 感度分析

4.4 経済評価指標の算出

(1) Net Present Value (NPV)

将来価値を現在価値へ割り引き、整備案の総便益価値を評価する指標。

- NPV > 0 で投資価値がある。

(2) Benefit–Cost Ratio (B/C Ratio)

便益と費用の比率で、1を超えれば採択可能。

- B/C が高いほど費用対効果が高い。

(3) Economic Internal Rate of Return (EIRR)

割引率を変化させたとき NPV = 0 となる割合。

- 通常は 6〜12% 以上で採択されることが多い。

4.5 感度分析

主要な変数（交通成長率、割引率、工費、劣化速度など）が結果に与える影響を確認するプロセス。
推奨される感度パラメータ例：

- ±20% の交通量変化

- 割引率の変更（3%, 5%, 7%, 10%）

- 工費の ±15% 変化

- IRI 劣化速度の ±25% 変化

感度分析結果は、意思決定の信頼性向上に寄与する。

4.6 結果の解釈とレポーティング

HDM-4 の評価結果は、次の観点を中心に取りまとめる。

- 主要な経済指標（NPV, B/C, EIRR）の一覧

- 整備案のランク付け

- 費用・便益の内訳（VOC/TTC/維持費）

- 劣化曲線および補修タイミングの可視化

- 感度分析のまとめ

実務では、意思決定者が迅速に理解できるよう、グラフ・表・1枚サマリーが特に重視される。

第5章　HDM-4 の入出力データ構造

本章では、HDM-4 における入力データ（Input Data）と出力データ（Output Data）の構造、形式、ファイルの扱い方について整理する。
HDM-4 は複雑なモデルであるが、ファイル構造を理解しておくことで、効率的なデータ管理と結果検証が可能となる。

5.1 HDM-4 のデータ管理の基本概念

HDM-4 のデータ構造は大きく以下の3層に分かれる。

- プロジェクト設定（Project Files）
分析単位、評価区間、整備案などを格納

- 参照データ（Reference Libraries）
車両特性、費用単価、劣化モデルなどの共通データ

- 出力データ（Reports / Raw Output）
経済評価結果・劣化曲線・費用内訳などの結果

それぞれが独立しており、他プロジェクトへの流用も可能となっている。

5.2 入力データの構造（Input Data）

入力データは「ネットワーク」「道路状態」「交通」「費用」「整備案」などに分けられる。
代表的なデータ構造を以下に示す。

5.2.1 ネットワークデータ（Network Definition）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Link ID | 評価区間の識別番号 |
| 区間長 | km 単位 |
| 車線数 | 交通容量の計算に影響 |
| 路面種別 | アスファルト / コンクリート 等 |
| 速度制限 | TTS（時間価値計算）に使用 |

5.2.2 舗装状態データ（Pavement Condition Inputs）

HDM-4 の中核をなすデータ群。劣化予測に直接使用。

| データ項目 | 単位 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| IRI | m/km | 路面平坦性 |
| ひび割れ率 | % | クラック面積比 |
| わだち掘れ量 | mm | Rutting depth |
| 段差量 | mm | Patchingの必要性を判断 |

これらは通常、路面性状調査（レーザースキャナ等）から取得。

5.2.3 交通データ（Traffic Inputs）

| データ | 内容 |
| --- | --- |
| 車種別 AADT | 小型、2軸、3軸以上 等 |
| 交通成長率 | 年率（例：3%） |
| 車両重量・軸荷重 | 劣化モデルに影響 |
| 旅行時間単価 | ドライバー/乗客/貨物など |

交通データは HDM-4 の便益算定（VOC・TTC）に最も大きく影響する。

5.2.4 工費データ（Cost Data）

| 種別 | 内容 |
| --- | --- |
| 表層・基層の単価 | ㎡あたり |
| リハビリ工法の単価 | ミリング、オーバーレイなど |
| 維持補修単価 | パッチング、路肩補修 等 |
| 割引率 | 経済評価で使用 |

5.2.5 整備代替案（Maintenance & Improvement Options）

各代替案の設定には以下が含まれる。

- 実施時期（例：4年目に再舗装）

- 工法（オーバーレイ、ミリング＋オーバーレイ等）

- 工費

- 発生便益の計算期間

- 交通規制による速度低下（必要に応じて）

5.3 出力データの構造（Output Data）

HDM-4 の出力は主に以下の3種類に分かれる。

5.3.1 レポート形式（Report Files）

HDM-4 標準の PDF / HTML 形式で出力される。

典型的なレポート内容：

- NPV / B/C / EIRR 一覧表

- 年度別費用（CAPEX / OPEX）

- 年度別便益（VOC / TTC）

- 劣化曲線（IRI、Cracking、Rutなど）

- 補修タイミングの比較

5.3.2 データ表（Tabulated Output / CSV Export）

CSV 形式で出力可能。
Excel での二次分析や自動化に向いている。

主な出力例：

| 出力データ | 内容 |
| --- | --- |
| Annual IRI | 年別 IRI 推移 |
| Annual Cost | 年別費用 |
| Annual VOC | 車両運行費用 |
| Annual TTC | 時間価値 |
| Total Benefits | 累積便益 |

5.3.3 グラフ出力（Graphical Output）

- 劣化曲線（IRI vs Year）

- 費用・便益の累積グラフ

- 整備案比較グラフ

これらはレポートに自動埋め込みされるほか、PNG 形式でも保存できる。

5.4 データ入出力の自動化

実務では、データ更新や感度分析を多回実行するため、次のような自動化が一般的である。

- Excel 連携によるデータパラメータ管理

- Python / VBA によるバッチ実行

- CSV出力→ダッシュボード化（Power BI 等）

特に CSV 出力は、HDM-4 のブラックボックス性を補完する上で重要である。

5.5 データ管理上の注意点

- 区間ID（Link ID）は一貫性を保つこと

- 交通データは車種別構成を正確に入力する

- IRI とひび割れ率は更新時期に注意（年次ずれが結果に影響）

- 代替案の工費設定は単価ベースと数量ベースの整合を確認

- 出力CSVは定義書とセットで保存し、後から追跡可能にする

第6章　HDM-4 と外部ツールとの連携（Excel・Python・GIS 連携：実装編）

この章では、最小限のフォルダ構成 → 係数キャリブレーション → 簡易RDシミュレーション → 出力をExcel/BI/GISに渡すまでを、そのまま実行できるスクリプトで示します。以降のコードはすべて Python 3.9+ を想定し、pandas など一般的なライブラリのみを使用します。

6.1 フォルダ構成（最小）

HDM4_pipeline/

├─ data/

│  ├─ section_A_timeseries.csv      # 入力：観測時系列（IRI, Crack, Pothole, ESAL, SNP, Year）

│  └─ unit_costs.yaml               # 入力：工法単価

├─ scripts/

│  ├─ rd_parameter_estimator.py     # 共有スクリプト：係数推定（あなたのファイル）

│  ├─ smartphone_rd_model.py        # 共有スクリプト：簡易RDモデル（あなたのファイル）

│  └─ run_pipeline.py               # これから示す実行スクリプト（本章で新規作成）

└─ outputs/

├─ section_A_params.json         # 出力：推定係数

├─ section_A_projection.csv      # 出力：年次推移

└─ section_A_projection_map.csv  # 出力：GIS連携用（ID/緯度・経度 付与例）

ポイント

- 区間ごとに *_timeseries.csv を用意するとバッチ化が容易

- 出力は CSV/JSON としておけば Excel/Power BI/GIS ですぐ扱える

6.2 入力CSVのスキーマ

section_A_timeseries.csv（列名は厳守）

| 列名 | 例 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| Year | 2019 | 年度 |
| IRI | 3.2 | m/km |
| Crack | 0.8 | 便宜的な面積比等（内部モデルが利用） |
| Pothole | 1.0 | 個数や密度の代理値 |
| ESAL | 1.6e6 | 年間等価標準輪数 |
| SNP | 3.0 | 構造番号（代理） |

この列スキーマは、係数推定クラスが期待する仕様です。 [学ぶとは、汎用化させ...！―なぜ、学ぶのか？ | Outlook]

6.3 係数キャリブレーション（k係数の推定）

目的：観測時系列から、

ΔIRI=kage⋅IRIt-1+ktraffic⋅ESALSNP+kcrack⋅Crack+kpothole⋅Pothole

の線形回帰で k係数（k_age, k_traffic, k_crack, k_pothole）を推定します。 [学ぶとは、汎用化させ...！―なぜ、学ぶのか？ | Outlook]

実行コード（単区間）

Python

# scripts/run_pipeline.py からの抜粋（Section A：係数推定）

import json

import pandas as pd

from pathlib import Path

# 共有スクリプトをimport（あなたが提供したファイル）

from rd_parameter_estimator import RDParameterEstimator # [1](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAbsUCVAAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

BASE = Path(__file__).resolve().parents[1]

df = pd.read_csv(BASE / "data" / "section_A_timeseries.csv")

# 係数推定

est = RDParameterEstimator(df) # IRI, Crack, Pothole, ESAL, SNP, Year が必要 [1](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAbsUCVAAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

params = est.estimate_parameters()

# => {'k_age':..., 'k_traffic':..., 'k_crack':..., 'k_pothole':..., 'intercept':..., 'r2':...}

# 出力保存

(BASE / "outputs").mkdir(exist_ok=True)

with open(BASE / "outputs" / "section_A_params.json", "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(params, f, ensure_ascii=False, indent=2)

print("Estimated params:", params) # R2で当てはまり確認推奨

``

その他の行を表示する

検収の目安：params["r2"] が極端に低い（例：<0.2）場合、外れ値や年次ずれを再点検（第5章の注意点と整合）。 [学ぶとは、汎用化させ...！―なぜ、学ぶのか？ | Outlook]

6.4 簡易RDモデルで年次予測（CSV出力）

目的：キャリブレーション結果を使い、20年程度の IRI/Crack/Pothole 推移を作成。
実装：共有済み SmartphoneRDModel を用います（simulate() で DataFrame を返す）。 [Fernridge...ロー改革とAI活用術 | Outlook]

実行コード（単区間：キャリブ後の予測）

Python

# scripts/run_pipeline.py からの抜粋（Section A：年次推移の生成）

import json

import pandas as pd

from pathlib import Path

from smartphone_rd_model import SmartphoneRDModel # [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

BASE = Path(__file__).resolve().parents[1]

with open(BASE / "outputs" / "section_A_params.json", "r", encoding="utf-8") as f:

k = json.load(f)

# 初期状態は最新観測から設定（例）

ts = pd.read_csv(BASE / "data" / "section_A_timeseries.csv").sort_values("Year")

iri_init = float(ts.iloc[-1]["IRI"])

crack_init = float(ts.iloc[-1]["Crack"])

pothole_init = float(ts.iloc[-1]["Pothole"])

esal = float(ts.iloc[-1]["ESAL"])

snp = float(ts.iloc[-1]["SNP"])

m = SmartphoneRDModel(

iri_init=iri_init, crack_init=crack_init, pothole_init=pothole_init,

esal=esal, snp=snp,

k_age=k["k_age"], k_traffic=k["k_traffic"], k_crack=k["k_crack"], k_pothole=k["k_pothole"]

) # 係数はキャリブ後の値を使用 [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

df_out = m.simulate(years=20) # 年次更新（Age/Traffic/Crack/Pothole劣化を合成） [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

df_out.to_csv(BASE / "outputs" / "section_A_projection.csv", index=False)

print("Saved:", BASE / "outputs" / "section_A_projection.csv")

その他の行を表示する

6.5 観測で逐次同化 → 補修判定・概算費用

現場から新しい IRI/Crack/Pothole が届いたら、モデル状態を観測で上書きし、予測との差分を評価。閾値に応じて補修の前倒し/後ろ倒しを判断します。さらに簡易な工法選定＆費用試算を実施。 [Fernridge...ロー改革とAI活用術 | Outlook]

実行コード（同化・費用）

Python

# scripts/run_pipeline.py からの抜粋（Section A：同化と費用試算）

import yaml

import pandas as pd

from pathlib import Path

from smartphone_rd_model import SmartphoneRDModel # [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

BASE = Path(__file__).resolve().parents[1]

# 直前に作成した m, df_out を想定（または再生成）

# 例：直近予測の IRI（n年目）と、新観測を比較

pred_iri = float(df_out.iloc[-1]["IRI"])

# 例：現場の最新観測（別ファイルやAPIから受領した値に置き換え可）

latest_obs = {"iri": 4.1, "crack": 1.3, "pothole": 2.0}

m.update_with_latest_observation(iri_obs=latest_obs["iri"],

crack_obs=latest_obs["crack"],

pothole_obs=latest_obs["pothole"]) # 状態同化 [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

delta, status = m.compare_with_prediction(pred_iri=pred_iri) # 予測との差分と評価ラベル [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

print(f"ΔIRI={delta:.2f}, status={status}")

# 工法単価の読込み（YAML例）

with open(BASE / "data" / "unit_costs.yaml", "r", encoding="utf-8") as f:

unit_costs = yaml.safe_load(f)

cost_info = m.estimate_repair_cost(unit_costs) # method, main_cost, pothole_cost, total_cost を返す [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

print(cost_info)

``

その他の行を表示する

unit_costs.yaml（例）：

YAML

overlay_50mm: 2500 # 千円/延長m

crack_sealing: 100 # 千円/延長m

pothole_patch: 300 # 千円/箇所

その他の行を表示する

注意

- estimate_repair_cost() の工法ロジックは 簡易。HDM-4 本体での経済評価（NPV/EIRR/B/C）は別途実施してください。ここでは案件スクリーニングや当面の対応判断に活用します。 [Fernridge...ロー改革とAI活用術 | Outlook]

6.6 GIS／BI 連携（CSVを地図とダッシュボードへ）

- GIS：section_A_projection.csv に LinkID, 緯度, 経度 等を結合してマッピング。ArcGIS Pro/ArcPy や QGIS、Python なら folium/geopandas でもOK。

- BI：Power BI で CSV をデータセットに直結。代替案切替・感度などをスライサで実装。
（社内 ArcPy の導入資料やPython学習リソースは社内ストックに多数あり） [20251121_生...全とデータ管理_vf | PDF], [20240527日本...マネージャー (4) | PDF], [HDMGlobal | PDF]

簡易：GIS用にID/座標を付与して出力

Python

# scripts/run_pipeline.py からの抜粋（Section A：GIS連携用CSVの作成）

import pandas as pd

from pathlib import Path

BASE = Path(__file__).resolve().parents[1]

df_proj = pd.read_csv(BASE / "outputs" / "section_A_projection.csv")

# ここでは例として静的な座標/IDを付与（実務ではマスター台帳からJOIN）

df_proj["LinkID"] = "A-001"

df_proj["Lat"] = 34.6937 # Osaka sample

df_proj["Lon"] = 135.5023

df_proj.to_csv(BASE / "outputs" / "section_A_projection_map.csv", index=False)

その他の行を表示する

6.7 バッチ化：複数区間×複数シナリオを一括実行

狙い：予算や交通成長率のバリエーションを高速にスクリーニング → HDM-4本体へは有望案だけを投入。
以下は 区間ごとのCSVを順繰りに回す最小例です（k係数は個別推定）。 [学ぶとは、汎用化させ...！―なぜ、学ぶのか？ | Outlook], [Fernridge...ロー改革とAI活用術 | Outlook]

Python

# scripts/run_pipeline.py からの抜粋（Batch）

import json, glob

import pandas as pd

from pathlib import Path

from rd_parameter_estimator import RDParameterEstimator

from smartphone_rd_model import SmartphoneRDModel

BASE = Path(__file__).resolve().parents[1]

(BASE / "outputs").mkdir(exist_ok=True)

for path in glob.glob(str(BASE / "data" / "*_timeseries.csv")):

section = Path(path).stem.replace("_timeseries", "") # 例：section_A

df = pd.read_csv(path).sort_values("Year")

# 1) 係数推定

est = RDParameterEstimator(df)

k = est.estimate_parameters() # {'k_age', 'k_traffic', 'k_crack', 'k_pothole', 'intercept', 'r2'} [1](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAbsUCVAAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

with open(BASE / "outputs" / f"{section}_params.json", "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(k, f, ensure_ascii=False, indent=2)

# 2) 予測（初期値は最新観測）

iri_init, crack_init, pothole_init = df.iloc[-1][["IRI", "Crack", "Pothole"]].astype(float)

esal, snp = df.iloc[-1][["ESAL", "SNP"]].astype(float)

m = SmartphoneRDModel(

iri_init=iri_init, crack_init=crack_init, pothole_init=pothole_init,

esal=esal, snp=snp,

k_age=k["k_age"], k_traffic=k["k_traffic"], k_crack=k["k_crack"], k_pothole=k["k_pothole"]

) # [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

# 任意：シナリオを回す（例：交通成長率を掛ける）

out_all = []

for g in [0.0, 0.02, 0.04]: # 年率0/2/4%の例

m_scn = SmartphoneRDModel(

iri_init=iri_init, crack_init=crack_init, pothole_init=pothole_init,

esal=esal * (1.0 + g), snp=snp,

k_age=k["k_age"], k_traffic=k["k_traffic"], k_crack=k["k_crack"], k_pothole=k["k_pothole"]

)

df_out = m_scn.simulate(years=20) # 年次推移を作成 [2](https://outlook.office365.com/owa/?ItemID=AAMkADVlODUwYWIwLWM2NDYtNDljNi04MzMzLWNhYWNjMDBkYTkxOABGAAAAAAAzj14T8X%2ffTpuKzR6y0o0pBwCYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAG2uyiZAACYxnK1sNW8Q7l%2bUjJrUFHhAAdzEC0KAAA%3d&exvsurl=1&viewmodel=ReadMessageItem)

df_out["scenario_growth"] = g

df_out["section"] = section

out_all.append(df_out)

df_all = pd.concat(out_all, ignore_index=True)

df_all.to_csv(BASE / "outputs" / f"{section}_projection.csv", index=False)

print(f"[{section}] done.")

その他の行を表示する

6.8 すぐ実行する

1) 事前準備

- data/section_A_timeseries.csv と data/unit_costs.yaml を用意

- scripts/ 配下にあなたの 2ファイルを置く（ファイル名はそのまま）

2) 実行

Shell

cd HDM4_pipeline/scripts

python run_pipeline.py

``

その他の行を表示する

6.9 よくある落とし穴（最終チェック）

- 列名/単位の不一致（特に ESAL と SNP、および ESAL/SNP の比率が効く）

- r2 が低い：観測の年次ズレ・外れ値・IRIの補正漏れを点検（第5章の注意と整合）

- 同化時に、観測値と予測年次の対応がずれている（compare_with_prediction() は 直近予測との対比を想定）

- 費用は概算ロジック（HDM-4 本体の経済評価で確証）

付記：この章で直接利用した実装（あなたの提供ファイル）

- rd_parameter_estimator.py：係数推定（RDParameterEstimator.estimate_parameters()）。デルタIRIの線形回帰、intercept と r2 を含む辞書を返す。

- smartphone_rd_model.py：簡易RDモデル（simulate() で年次更新、update_with_latest_observation() で最新観測同化、compare_with_prediction() で予測対比、estimate_repair_cost() で工法・費用概算）。